附件一：

山东师范大学招标采购项目需求公示表

编号:SDSL-2023-128

| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 山东师范大学多媒体建设项目 |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  | 山东师范大学信息化工作办公室 |  |  |  |  |  |
| 第三方咨询服务单位 |  | 山东善立招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 标的名称 |  | 数量 | 是否允许进口 | 是否 创新产品 | 是否专门面向中小微或预留份额 | 预算金额 （最高限价） |
| 1包 | 多媒体建设 |  | 1项 | 否 | 否 | 否 | 100.2万元 |
| 需求描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 |  | 一、项目概况 本项目为山东师范大学多媒体建设项目，共一个包，总预算100.2万元。 二、技术要求 序号; 货物名称; 技术参数; 单位; 数量; 是否接受进口. - 1; - 智慧黑板; - 一、整体设计 - 1、屏幕采用三拼接平面一体化设计，中间无单独边框阻隔、无外露连接线，整机支持普通粉笔直接书写，两侧副屏可支持多种媒介书写。 - 2、中央主屏尺寸≥86英寸超高清液晶面板（对角线），显示比例16：9，分辨率≥3840×2160，采用全贴合技术，无水汽，水雾。 - 3、整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H，书写面板采用耐磨玻璃材质，长期使用情况下面板磨损导致的雾度≤1%。 - △4、整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，具有低反射防眩光功能。(需提供相关资质证书或检测报告等相关证明材料。) - 5、整机采用电容触控技术， Windows系统中≥20点触控，Android系统中≥10点触控，触摸响应时间≤4ms。单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 - △6、整机屏幕灰度等级≥256级，NTSC色域覆盖率≥85%。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） - 7、整机支持4K高清显示。 - △8、整机屏幕采用直流背光源，整机最大屏幕亮度≥300cd/m²。(需提供相关资质证书或检测报告等相关证明材料。) - 9、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。 - 10、支持高色准，sRGB色彩△E≤1.5。 - △11、整机支持护眼模式；支持透明度调节；支持色温调节。(需提供相关资质证书或检测报告等相关证明材料。) - 12、屏幕可进行光感调节。 - 13、输入接口：≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路TypeC，≥3路USB；输出接口：≥1路音频输出、≥1路触控输出USB、≥1路HDMI，按键可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能。 - 14、整机≥2个可自定义按键，可实现一键启用主页、批注、Windows白板、录屏、小工具（截屏、计时器、放大镜、倒数日、日历）等功能。 - 15、一键还原功能，可选择安卓系统还原、OPS还原以及正常启动选项。 - 16、支持通过Type-C接口实现外接电脑信号的接入显示，显示分辨率可达到4K 60Hz。 - 17、整机内置阵列麦克风和高清摄像头，麦克风拾音距离≥12米，摄像头拍摄像素数≥1300万，对角角度≥135度，可用于远程巡课等功能，可AI识别人像，人像识别距离≥10米，整机摄像头运行时，有工作状态提示。 - 18、整机内置音响系统，扩声系统总功率≥60W，多种音效模式调节。 - 19、整机内置NFC模块（非外贴标签式），整机NFC读卡模块可配合应用实现刷卡解锁、刷卡登陆账号等功能。 - 20、整机内置无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能，整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。 - 21、外接电脑设备可直接读取插入USB接口的移动存储设备数据，连接USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接操作外接电脑设备。 - 22、具备多等级降屏功能，支持≥3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作。 - 23、整机嵌入式安卓系统版本不低于Android 11，内存≥3GB，存储空间≥16GB。 - 二、电脑模块 - 1、即插即用。 - 2、主板搭载不低于第十一代Intel 酷睿I7系列CPU。 - 3、内存：≥8GB DDR4笔记本内存。 - 4、硬盘：≥512GB SSD固态硬盘。; 套; 11; 否. 2; 交互平板; 一、整体设计 - 1、整机屏幕≥98英寸超高清液晶面板（对角线），两侧副屏采用两块固定搪瓷绿板，显示比例16：9，分辨率≥3840×2160，、无水汽，水雾。 - 2、整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H，书写面板采用耐磨玻璃材质，长期使用情况下面板磨损导致的雾度≤1%。 - 3、整机表面采用全物理防眩光钢化玻璃，具有低反射防眩光功能。(需提供相关资质证书或检测报告等相关证明材料。) - 4、整机采用红外触控技术，支持Windows系统中进行≥20点触控，在Android系统中进行≥10点触控，触摸响应时间≤4ms。单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 - 5、整机屏幕灰度等级≥256级，NTSC色域覆盖率≥85%。（须提供第三方检测机构出具的检测报告） - 6、整机支持4K高清显示。 - 7、整机屏幕采用直流背光源，整机最大屏幕亮度≥300cd/m²。(需提供相关资质证书或检测报告等相关证明材料。) - 8、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。 - 9、支持高色准，sRGB色彩△E≤1.5。 - 10、整机支持护眼模式；支持透明度调节；支持色温调节。(需提供相关资质证书或检测报告等相关证明材料。) - 11、屏幕可进行光感调节。 - 12、输入接口：≥2路HDMI，≥1路RS232，≥1路TypeC，≥3路USB；输出接口：≥1路音频输出，≥1路触控输出USB，≥1路HDMI，按键可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能。 - 13、≥2个可自定义按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用主页、批注、降屏、Windows白板、录屏、小工具（截屏、计时器、放大镜、倒数日、日历）等功能。 - 14、整机支持一键还原功能，可选择安卓系统还原、OPS还原以及正常启动选项。 - 15、支持通过Type-C接口实现外接电脑信号的接入显示，显示分辨率可达到4K 60Hz。 - 16、整机内置阵列麦克风和高清摄像头，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米，摄像头拍摄像素数≥1300万，对角角度≥135度，可用于远程巡课等功能，可AI识别人像，人像识别距离≥10米，整机摄像头运行时，有工作状态提示。 - 17、整机内置音响系统，扩声系统总功率≥60W，多种音效模式调节。 - 18、整机内置NFC模块（非外贴标签式），整机NFC读卡模块可配合应用实现刷卡解锁、刷卡登陆账号等功能。 - 19、整机内置无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能，整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。 - 20、外接电脑设备可直接读取插入USB接口的移动存储设备数据，连接USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接操作外接电脑设备。 - 21、具备多等级降屏功能，用户可以根据使用情况自行选择，支持≥3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作。 - 22、整机嵌入式安卓系统版本不低于Android 11，内存≥3GB，存储空间≥16GB。 - 二、电脑模块 1、即插即用。 2、主板搭载不低于第十一代Intel 酷睿I7系列CPU。 3、内存：≥8GB DDR4笔记本内存。 4、硬盘：≥512GB SSD固态硬盘。 三、搪瓷黑板 1、规格及外观：基本尺寸1200mm×1180mm；两块固定绿板。（实际供货尺寸可以根据现场适当调整） 2、书写面板：材质采用搪瓷绿板，厚度≥0.40mm，墨绿色，亚光，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥9H；光泽度≤6%，无明显眩光；使用普通粉笔书写，手感流畅、摩擦力适度，笔迹均匀；用干式板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹，用干净湿布擦拭，不留残迹；整板无拼接，不变形。 3、衬板：采用防潮、吸音、高密度聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，保证板面挺度，写字时手感好，板面不颤动。 4、背板：采用蓝色彩涂钢板，厚度≥0.20mm，防锈处理。 5、覆板：有害物质检测符合国家相关最新标准。 6、边框：材质采用高级亚光香槟色铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光，表面经过氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型。 7、包角：采用抗疲劳、防老化、高强度ABS工程防爆塑料，模具一次成型。; 套; 4; 否. 3; 双拼交互平板; 一、整体设计 - 1、整机采用四拼接设计，中央主屏采用两块尺寸≥98英寸超高清液晶面板（对角线），两侧副屏采用两块搪瓷绿板，主屏显示比例16：9，分辨率≥3840×2160，采用全贴合技术，无水汽，水雾。 - 2、整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H，书写面板采用耐磨玻璃材质，长期使用情况下面板磨损导致的雾度≤1%。 - 3、采用全物理防眩光钢化玻璃，具有低反射防眩光功能。(需提供相关资质证书或检测报告等相关证明材料。) - 4、整机采用红外触控技术，支持Windows系统中进行≥20点触控，在Android系统中进行≥10点触控，触摸响应时间≤4ms。单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 - 5、整机屏幕灰度等级≥256级，NTSC色域覆盖率≥85%。（须提供第三方检测机构出具的检测报告） - 6、整机支持4K高清显示。 - 7、整机屏幕采用直流背光源。整机最大屏幕亮度≥300cd/m²。(需提供相关资质证书或检测报告等相关证明材料。) - 8、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。 - 9、支持高色准，sRGB色彩△E≤1.5。 - 10、整机支持护眼模式；支持透明度调节；支持色温调节。(需提供相关资质证书或检测报告等相关证明材料。) - 11、屏幕可进行光感调节。 - 12、输入接口：≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路TypeC，≥3路USB；输出接口：≥1路音频输出、≥1路触控输出USB、≥1路HDMI，按键可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能。 - 13、≥2个可自定义按键，可通过自定义设置实现功能按键一键启用主页、批注、降屏、Windows白板、录屏、小工具（截屏、计时器、放大镜、倒数日、日历）等功能。 - 14、整机支持一键还原东西，可选择安卓系统还原、OPS还原以及正常启动选项。 - 15、支持通过Type-C接口实现外接电脑信号的接入显示，显示分辨率可达到4K 60Hz。 - 16、整机内置阵列麦克风和高清摄像头，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米，摄像头拍摄像素数≥1300万，对角角度≥135度，可用于远程巡课等功能，可AI识别人像，人像识别距离≥10米，整机摄像头运行时，有工作状态提示。 - 17、整机内置音响系统，扩声系统总功率≥60W。整机支持标准、听力、观影、环绕等多种音效模式调节。 - 18、整机内置NFC模块（非外贴标签式）。整机NFC读卡模块可配合应用实现刷卡解锁、刷卡登陆账号等功能。 - 19、整机内置无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能，整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。 - 20、外接电脑设备可直接读取插入USB接口的移动存储设备数据，连接USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接操作外接电脑设备。 - 21、具备多等级降屏功能，用户可以根据使用情况自行选择，支持≥3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作。 - 22、整机嵌入式安卓系统版本不低于Android 11，内存≥3GB，存储空间≥16GB。 - 二、电脑模块 - 1、即插即用。 - 2、主板搭载不低于第十一代Intel 酷睿I7系列CPU。 - 3、内存：≥8GB DDR4笔记本内存。 - 4、硬盘：≥512GBSSD固态硬盘。 - 5、双拼屏含双OPS。 三、搪瓷黑板 1、规格及外观：基本尺寸1200mm×1180mm；两块固定绿板，（实际供货尺寸可以根据现场适当调整） 2、书写面板：材质采用搪瓷绿板，厚度≥0.40mm，墨绿色，亚光表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥9H；光泽度≤6%，无明显眩光；使用普通粉笔书写，手感流畅、摩擦力适度，笔迹均匀；用干式板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹，用干净湿布擦拭，不留残迹；整板无拼接，不变形。 3、衬板：采用防潮、吸音、高密度聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，保证板面挺度，写字时手感好，板面不颤动。 4、背板：采用蓝色彩涂钢板，厚度≥0.20mm，防锈处理。 5、覆板：有害物质检测符合国家相关最新标准。 6、边框：材质采用高级亚光香槟色铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光，表面经过氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型。 7、包角：采用抗疲劳、防老化、高强度ABS工程防爆塑料，模具一次成型。; 套; 3; 否. 4; 智慧讲桌; 1、讲桌台面主体采用铝合金材料数控精细加工成型，表面喷砂阳极处理。 2、讲桌尺寸：收起左右辅助台板后参考尺寸:L1100*W632mm，内含≥15u标准机柜和台式电脑机柜。机柜前后方均有左右对开维修门。 3、后方立柱上部镶嵌黑色亚克力饰板，正面可定制LED发光校徽，LED灯通断可同步中控系统开关。 4、桌面安装≥21英寸10点电容触摸显示器，显示分辨率≥1920*1080，内置中控读卡器，嵌入式液晶控制面板、鹅颈麦。桌体内侧配抽拉式键盘抽屉，轨道为铝合金材质，内置标准键盘。 5、内置IP全双工对讲模块，一键式按钮输入，教师可以呼叫控制室的管理人员实现通话，可接入网络摄像机画面，跟控制主机可视对讲。 6、桌体接口包括但不限于：网络rj45x1、设备电源x1、输入HDMIx1。桌体正面含usb3.0x4。 7、讲桌左侧配有折叠式辅助台板，台板承重≥10公斤，右侧设有侧抽式置物抽屉。 8、可编程液晶控制面板配置（1）CPU≥4核心、内存≥1G、存储≥8G。(2)≥10英寸电容触摸液晶屏（触控点≥10）、分辨率≥1280*800。(3)支持触发事件的脚本编程，多终端同步状态反馈功能。(4)支持TCP、HTTP、RS232、RS485、IO、RTSP、RTMP等国际标准的协议产品整合编程。 9、支持网络更新固件和工程，实现远程批量安装调试和应用升级。 10、集控主机供电，支持嵌入式安装。; 套; 29; 否. 5; 吊麦; 1、频率范围：20-20KHz 。 2、灵敏度：≥-35dB（18mV/Pa）。 3、指向性：超心型。（长：≤150mm、直径：≤20mm） 4、最大声压级：≥135dB。 5、信噪比：≥75dB 。 6、供电电压：48V幻象电源供电。 7、抗手机、电磁、高频干扰。; 套; 7; 否. 6; 音频处理器; 1、机架式设备，高度≥1U，集成音频处理部分和功率放大器，采用DSP嵌入式音频处理算法。 2、面板具有音量指示灯，≥3英寸液晶显示屏，面板具有一键静音按键。 3、具有≥4路48V幻象供电麦克风输入，采用凤凰端子，支持≥2路无线麦克输入,有线麦克与无线麦克之间可自由切换。 4、音频输入输出：课件音频输入：支持RCA或3.5mm 立体声插座输入；录音音频输出：支持RCA或3.5mm 立体声插座输出。 5、具有≥1路RS232串口，≥1路网口接口。 6、采用数字功放。具有延时保护、短路过流保护、过热保护等功能。 7、内置自适应音频处理算法，在不同场地均能实现自动校准，具体音频相关技术指标要求：反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB；自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB。自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥18dB ；信噪比：≥95dB，信号处理延时≤8ms ；所有音频处理部分的频率响应： 20Hz-20kHz（±3dB）；（提供检测报告）。 8、功率放大器的最大输出功率：≥2*100W（需提供检测机构出具的检测报告）。 9、具备噪声消除、混音处理、具备自动混响抑制算法，有效抑制教室混响时间，提升音质效果。 10、调试控制接口：支持串口或网口调试。 11、通过一只吊装麦克风实现本地扩音和远程互动，本地扩音和远程互动能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音要求扩出来的声音清晰响亮、无啸叫；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象。 12、内置 DSP 处理器，具有高低通、≥32 段参量均衡，精准调节声场均衡 ，具有有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的噪音干扰功能，过滤噪声不影响扩声效果。 13、满足学校对教学场景数字化应用的要求，基于网络条件下，教学电脑能快速采集教室吊麦的音频数据实现简易化远程直播授课功能，音频系统在离麦克风≥8米范围内能有效拾音扩音；具有回声消除能力。 14、支持进行输入/输出增益、EQ、AGC、降噪、混响级别等参数的配置（需提供此项功能的软件截图予以佐证）。; 套; 7; 否. 7; 音箱; 1、频率响应：120Hz—20kHz（±3dB）。 2、额定阻抗：6Ω。 3、灵敏度：≥87dB。 4、额定功率：50W－100W。 5、高音单元：1×1吋“丝膜高音”,低频单元：1×4.5吋。 6、接线端子： 单线分音。; 对; 7; 否. 8; 画框幕; 1、150英寸，16:10画框幕。 2、幕面采用无拼缝生产工艺。 3、幕面增益≥1。 4、有效散射角≥160度。 5、幕面解像力（锐度）≥125线对/mm，表面覆膜平均，画面线条清晰，彩色还原性好，白昼成清晰图像，抗UV。 6、绿色环保的幕面材料无任何气味，具有耐磨，防火，防霉，防皱折，幕布环保无甲醛、阻燃、防静电，幕布拉伸率≤1%，幕面平整度好，无局部松弛和变形现象，幕布表面具有折痕自修复功能。 7、铝合金边框，框架宽度可选，静电喷涂装饰。; 个; 15; 否. 9; 搪瓷绿板单侧推拉; 1、结构：一侧为画框幕（序号8），单侧配置上下推拉搪瓷绿板。搪瓷绿板为上下推拉结构(外框和轨道一体化设计)；升降结构在竖框内面，不外露；采用优质滑道，封闭式防尘轴承，链条式升降；书写板下边框配有通长拉手。 2、规格：外径参考尺寸5400mm×2200mm（上下交替），由两块绿板与画框幕组合设计，整体外径可根据学校实际情况进行调整。两块板可交替上下推拉，单块板外径参考尺寸2000mm×1100mm（具体尺寸可根据现场调整），外包香槟色或银白色整体无拼接大框，保证与画框幕尺寸有效对接。 3、外观一体化，整板无拼接，颜色为墨绿色，表面附有透明保护膜；涂层硬度≥8H；光泽度≤6%，无明显眩光。 4、衬板：采用防潮、吸音、高密度泡沫板，厚度≥15mm，保证板面挺度，写字时板面不颤动。 5、背板：采用蓝色彩涂钢板，厚度≥0.20mm，每间隔8cm有2cm加强凹槽，增强板体挺度。 6、生产工艺：有害物质检测符合国家相关最新标准。 7、边框：材质采用高级亚光香槟色铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；外框参考规格：左右竖框90mm×55mm，中间竖框90mm×80mm，横框90mm×30mm；竖框外有护板，外框和轨道一体化设计，质量符合国家相关要求（提供检测机构所出具的耐盐雾性、耐磨性的检测报告复印件）。 8、包角：采用抗疲劳、防老化、高强度ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型，不拼接。 9、同步装置：黑板外框内侧设计有并行凸轨，轨道与外框一体化设计，模具一次成型；每块滑动书写板两侧上下均匀隐形安装≥4组（≥8个）凹式滑轮；两个凹式滑轮分别与凸式轨道的前后单条凸轨滑动连接，书写板上下升降不歪斜、前后不晃动；滑轮推拉耐久次数≥9万次。 10、链轮：固定于竖框内面，隐形安装；滑轮采用精密轴承、耐磨损的聚酯材料。 11、传动连接：采用链条传动，机械强度高；书写板上下运动时轻便自如、无噪音。 12、缓冲装置：每组升降黑板的上外框内面两侧需安装缓冲垫，数目≥4个，防止书写板边框与外框直接碰撞。 13、安全性：保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 14、质保及售后：提供8年质保服务，维护终身。; 套; 14; 否. 10; 搪瓷绿板双侧推拉; 1、结构：中间为画框幕（序号8），两侧配置上下推拉搪瓷绿板。搪瓷绿板为上下推拉结构(外框和轨道一体化设计)；升降结构在竖框内面，不外露；采用优质滑道，封闭式防尘轴承，链条式升降；书写板下边框配有通长拉手。 2、规格：外径参考尺寸7500mm×2200mm（上下交替），由四块两组绿板与画框幕组合设计，整体外径可根据学校实际情况进行调整。每组绿板可交替上下推拉，单块黑板参考外径2000mm×1100mm（具体尺寸可根据现场调整），外包香槟色或银白色整体无拼接大框，保证与画框幕尺寸有效对接。 3、外观一体化，整板无拼接，颜色为墨绿色，表面附有透明保护膜；涂层硬度≥8H；光泽度≤6%，无明显眩光。 4、衬板：采用防潮、吸音、高密度泡沫板，厚度≥15mm，保证板面挺度，写字时板面不颤动。 5、背板：采用蓝色彩涂钢板，厚度≥0.20mm，每间隔8cm有2cm加强凹槽，增强板体挺度。 6、生产工艺：有害物质检测符合国家相关最新标准。 7、边框：材质采用高级亚光香槟色铝合金，在灯光下无明显眩光，不反光，保护学生视力；表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；外框参考规格：左右竖框90mm×55mm，中间竖框90mm×80mm，横框90mm×30mm；竖框外有护板，外框和轨道一体化设计，有效提高产品使用的安全性，质量符合国家相关要求（提供国家认可的检测机构所出具的耐盐雾性、耐磨性的检测报告复印件）。 8、包角：采用抗疲劳、防老化、高强度ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型，不拼接。 9、同步装置：黑板外框内侧设计有并行凸轨，轨道与外框一体化设计，模具一次成型；每块滑动书写板两侧上下均匀隐形安装≥4组（≥8个）凹式滑轮；两个凹式滑轮分别与凸式轨道的前后单条凸轨滑动连接，书写板上下升降不歪斜、前后不晃动；滑轮推拉耐久次数≥9万次。 10、链轮：固定于竖框内面，隐形安装；滑轮采用精密轴承、耐磨损的聚酯材料。 11、传动连接：采用链条传动，机械强度高；书写板上下运动时轻便自如、无噪音。 12、缓冲装置：每组升降黑板的上外框内面两侧需安装缓冲垫，数目≥4个，防止书写板边框与外框直接碰撞。 13、安全性：保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 14、质保及售后：提供8年质保服务，维护终身。; 套; 1; 否. 三、其他要求： 1.安装：严格按施工周期、施工质量要求完成本项目所有系统的实施安装、系统集成调试。 2.配件、辅材：包括本项目所有设备安装所需的电源线、网线、高清信号线、键鼠等全部配件及辅材。 3.系统集成含改造教室原有设备的拆除、清运，部分利旧设备的拆除、运输及安装调试，现有投影机11台（吊装）、电视44台（吊装）及本次采购设备的安装调试。 4、本项目为交钥匙项目。 5、学校现有网络中控设备，品牌：控智；型号：KZ-VRC ，所投设备需与现有多媒体管控平台对接使用。 6、本项目需踏勘现场，联系人：李老师。 7、以上技术参数中标“△”为重要指标。 |
| 商务要求 |  | - 交付的时间：设备接采购人通知后30天内供货、安装调试完毕。 - 2、交付地点：设备全部到达山东师范大学校内指定地点。 3、付款条件：采用“一次性支付方式”。合同签订后5个工作日内，成交供应商提交成交额10%的履约保证金至采购人；采购人在签订合同后7个工作日付合同金额的100%，供货安装调试验收完毕，无质量问题无息退还履约保证金。 4、验收 采购人根据《山东省政府采购履约验收管理办法》及采购人要求进行验收。 4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与磋商文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。 4.2货物由成交供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。 5、质量保证期 5.1质保期：国产设备质保3年。（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或供应商）。 5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 6、售后服务 6.1供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。 6.2供应商自报响应、维修时间以及备品备件情况。 |  |  |  |  |  |
| 政策要求 |  | 严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》等国家最新政府采购政策。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 |  | 满足教学、科研及实际工作需要。 |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、本项目为预采购，可能因意外情况终止。 2、资格要求： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 （2）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动； （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动； （4）本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |  |