山东师范大学招标采购项目需求公示表

编号:SDSL-2026-217

| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 山东师范大学2026年物电学院激光远距离自由空间通信系统采购项目 |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  | 物电学院 |  |  |  |  |
| 第三方咨询服务单位 |  | 山东善立招标有限公司 |  |  |  |  |
| 项目信息 |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否允许进口 | 是否创新产品 | 是否专门面向中小微或预留份额 | 预算金额（最高限价） |
| 1包 | 宽光谱调控系统 | 1套 | 否 | 否 | 否 | 533.00万元 |
|  | 超连续谱激光器 | 1套 | 否 | 否 | 否 |  |
|  | 波形测试系统 | 1套 | 否 | 否 | 否 |  |
|  | 激光远距离自由空间通信系统 | 1套 | 否 | 否 | 否 |  |
| 需求描述 |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 |  | 一、项目概况 本项目为山东师范大学2026年物电学院激光远距离自由空间通信系统采购项目，总预算533.00万元。 二、技术要求 详见附件：详细技术要求。 |  |  |  |  |
| 商务要求 |  | - 交货期： - 国产设备自合同签订之日起180天内供货安装调试完毕。 - 交付地点： - 设备全部到达山东师范大学校内指定地点。 3、付款条件： 国产设备：供货方在合同生效之日起十个工作日内开具合格发票，并提交银行出具的不可撤销见索即付独立保函，金额为合同总金额100%。保函有效期应覆盖至安装调试经采购人履约验收合格后30日；因银行保函须载明确定到期日，该到期日不得早于合同约定的预计验收合格日后30日，实际验收拖延导致到期日不足以覆盖的，供货方应在到期前至少30日办理展期。采购方收到符合前述要求的发票及保函后支付合同总金额100%。保函正本由采购方保管，经采购方验收收合格后自动失效。 4、验收： 招标人根据《山东省政府采购履约验收管理办法》及招标人要求进行验收。 4.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。 4.2货物由中标人进行安装，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由招标人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。 5、质保要求 5.1质保期：整机原厂质保三年，质保期自学校主管部门验收合格之日起计算。（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或投标人）。 5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 - 售后服务： 6.1 投标人应提供及时周到的售后服务，每季度至少一次上门回访、检修。 6.2投标人自报维修时间以及备品备件情况。 - 7、培训 7.1投标人提供技术培训，包括设备使用维护、工作原理、基本操作、常见故障处理等。 - 8、设备安装要求 本项目为交钥匙项目，供应商需在到货前先行勘查用户仪器放置场地，并负责场地湿度/温度/避光/防尘/防震/通风/接地等环境满足仪器安装要求。到货后由中标人技术人员到现场免费进行安装调试，安装过程中所涉及水电、通风、防尘、避光等均由中标人负责，需保证设备在调试及试运行后应达到承诺的技术指标。 |  |  |  |  |
| 政策要求 |  | 严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》本国产品政策、采购绿色建材、推广节能建筑等国家最新政府采购政策。 |  |  |  |  |
| 绩效目标 |  | 项目依托山东省山东省高等学校优势特色学科建设项目，主要服务国家新一代信息技术、医养健康重大战略，聚焦光电子信息、激光装备、智慧医疗、激光装备领域，突破高端激光制造、薄膜铌酸锂等卡脖子技术。在光场调控方向，突破光子芯片关键制造工艺，相关成果应用于国产光通信核心器件研发，推动光场调控技术从实验室走向工程化应用，为我省光电子信息产业集群提供了原创性技术支撑 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 投标人资格要求： - 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; - 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 - 3、本项目的特定资格要求：无 |  |  |  |  |

附件：详细技术要求

| 序号 | 采购标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否允许进口 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽光谱调控系统 | 套 | 1 | 否 | 一、飞秒光纤激光器 1.中心波长：1565±10nm; 2.平均功率：≥330mW; 3.脉宽：≤100fs； 4.重复频率：80±2MHz； 5.偏振性能：≥20dB （SM、PM ）； 6.功率稳定性：≤1%； 7.主路输出形式：保偏光纤输出； 8.主路光纤长度：0.5m； 9.监控端输出形式：非保偏光纤输出； 10.监控端光纤长度：0.45m； 11.光纤接头形式：FC/APC； 二、频谱分析仪 1.频谱测量范围: 5kHz–26GHz； 2.频率分辨率：≤0.01Hz； 3.频率稳定度（年稳）：≤1×10-6 4. TOI :≥17dBm（300MHz-3GHz）； 5.RBW带宽 (-3dB): 1Hz-10 MHz； 6.VBW带宽: 1 Hz -10 MHz； 7.分析带宽：10M； 8. SSB 相位噪声：≤–108 dBc (1 Hz)（1 GHz载波、10 kHz 偏置时）； 9.使用前置放大器时的 DANL：≤–163 dBm（ 10 MHz 至 2 GHz）； 三、自相关仪 1.脉宽测量范围：10 fs～ 40 ps； 2.高灵敏晶体探测组件波长范围：1000-1700 nm； 3.配备FROG测试功能，波长范围:1100-1700nm，脉宽:50-700fs； 4.配备可拆卸光纤耦合输入接口； 5.分辨率：≤50as； 四、高速电激发源 1.最大电压范围：±10V； 2.电脉宽：≥10ns； 3.重复频率：1μHz-20MHz； 4.时间窗口：≤ 450 μs； 5.时间分辨率：≤ 10 ns； 6.配样品夹具 1 个； 7.软件支持程控电激发模块，实现电激发电压幅值&脉冲宽度一键设置； 8.探测器线阵版本：双线阵； 9.感光区域长度：≥16 mm；； 10.探测波段：480-950 nm； 11.单线阵像素数：≥128； 12.像素尺寸：≥127μm×127μm； 13.峰值量子效率：≥70%@700 nm； 14.最大线速率：≥100kHz； 五、原位测试仪 1.光谱激发与检测波段：405nm激发光源，荧光检测波长410~1000nm； 2.光谱分辨率：≤2nm； 3.光斑尺寸：直径约1mm； 4.激发光功率：0~5mW连续可调； 5.探头工作距离：约5cm； 6.采样速率：≥100Hz高速动态采样，无损检测； 7.探头设计：单光纤一体化激发接收探头，激发区与接收区完全重合； 8.传输方式：支持有线+无线双模式数据传输； 9.时序荧光光谱连续采集，自动保存全流程光谱数据； 10.生成旋涂、退火阶段二维PL时间分辨热图，对比不同工艺样品结晶差异； 11.批量数据导出、光谱曲线导出，支持多组实验数据叠加对比。 六、旋转控制器 1.最大转速：≥12000rpm； 2.转速调节分辨率：≤1rpm； 3.最大加速度：≥15000rpm/s； 4.单次最长旋转时间：≥3000s； 5.时间分辨率：≤0.1s； 6.程序存储：最多100组配方，单组程序支持100步分段旋涂；加减速参数自定义，单/多段旋涂模式自由切换； 7.腔体材质：高纯聚丙烯(PP)，耐腐蚀透明密封上盖，耐强有机溶剂、酸碱腐蚀； 8.吸盘材质：PEEK； 9.标配真空载物盘：10mm、20mm、50mm； 10.最大适配基片：80×80mm/4英寸晶圆； 11.真空系统：带真空吸附压力监测保护；负压范围0~-80kPa； 12.废液处理：配漏胶过滤组件、管路防堵胶结构、漏胶检修预留接口；随弃式铝箔废液内衬。 七、配置清单 1、飞秒光纤激光器 1台 2、频谱分析仪 1台 3、自相关仪 1台 4、高速电激发源 1个 5、原位测试仪 1个 6、旋转控制器 1个 |
| 2 | 超连续谱激光器 | 套 | 1 | 否 | 1.光谱范围： 410nm-2400nm； ▲2.总光功率：≥7W； 3.可见光功率：≥2W； 4.重频：80MHz； 5.功率稳定性：±0.5%； 6.光斑直径：≤2mm@630nm； 7.光束指向精度：<1mrad； 8.接口：USB 2.0/RS-232/Ethernet； 9.空间准直光输出； 10.同步输出（SMA）：NIM 信号输出，电压幅值 0--1V；TTL 信号输出，电压幅值 0-3.3V ； 11.输出尾纤长度：1.5m； 12.冷却方式：风冷； 13.脉冲宽度：≤10ps； 14.配备线宽可调滤波器,可调滤波器范围：400-840nm，线宽10nm-300nm可调； 15.配备多通道声光可调滤波器, ≥8个输出波长自由可调，可调范围：430-900nm, 线宽约2nm； 16.功能：为光场多维度调控提供光源； 17.配置清单：超连续谱激光器1套 |
| 3 | 波形测试系统 | 套 | 1 | 否 | 一、可编程滤波器 1.输入通道：4； 2.带宽：≥12GHz； 3.上升时间：≤18ps； 4.工作波长范围：1528.383-1567.543nm； 5.频率设置分辨率：≤0.8GHz； 6.带宽设置分辨率：≤1.6GHz； 7.滤波斜率：≥400dB/nm； 8.相位控制：±25ps； 9.插入损耗：≤5.5dB； 10.最大总输入功率：≥+27dBm； 11.连接头类型：FC/APC； 二、空间光调制器 1台 1.像素数：≥1920×1080； 2.像元大小：≤8.0μm； 3.相面尺寸：≥15mm×8.6mm； 4.反射率：≥93 %； 5.最大光强：≥2W/cm²； 6.相位范围：≥3.4π@1550nm ； 7.光谱范围：1500-1600 nm； 8.软件:包含数据加载软件，er动态加载软件，伽马矫正软件，支持多语言SDK：C /C++、LabVIEW、MATLAB、Octave、Python； 9.功能：支持控制多台SLM，虚拟SLM功能多区域独立使用。 三、波形参数测试仪 1台 1.触摸屏≥10 英寸，分辨率：WXGA (1280×800)； 2.带宽：≥1GHz；独立模拟通道：≥4 ；最高记录长度：≥500Mpts 3.实时采样率：≥5GSa/s； 4.垂直分辨率：ADC≥12位； 5.波形捕获率：≥1,500,000 wfms/s； 6.输入阻抗：50 Ω与1MΩ； 7.配置多通道7位硬件频率计，频率计刷新时间和有效位数可调； 8.支持交流有效值和直流+交流有效值电压测量，有效读数位数≥4位； 9.支持多协议触发和解码功能：至少包含RS232、I2C、I3C 、SPI、CAN、LIN、FlexRay、Audio、Manchester； 10.具备远程控制功能:支持SCPI标准命令； ▲11.支持瀑布图、检波设置和标记等频谱分析仪功能，频率测量范围0到2.5GHz,单通道≥4Mpts，4 通道信号分析 12.支持电源分析功能：至少包含电源质量，谐波分析，浪涌电流，Rds(on)，开关损耗，转换速率，安全工作区，调制分析，纹波分析，启动/关闭时间，瞬态响应，效率等 13.通道隔离度：≥40 dB 四、运动平台 1台 1.X、Y轴： 1.1行程：≥20mm 1.2传感器分辨率：≤2nm 1.3最小位移增量：≤2nm 1.4重复定位精度：±100nm 1.5最大负载：≥2kg - Z轴： 2.1行程：≥10mm 2.2传感器分辨率：≤2nm 2.3最小位移增量：≤2nm 2.4重复定位精度：±100nm 2.5最大负载：≥1kg - 控制器: 3.1控制通道：≥3通道 3.2运动控制类型：点位运动（点到点运动） 3.3控制类型：PID 五、配置清单： - 可编程滤波器 1个 - 空间光调制器 1台 - 波形参数测试仪 1台 - 运动平台 1台 |
| 4 | 激光远距离自由空间通信系统 | 套 | 1 | 否 | 一、激光通信系统 1.通信波长：1550nm±10nm(C波段)； ▲2.通信速率：≥1Gbps； ▲3.通信距离：≥10公里； 4.收发端口径：≥50mm； 5.信号光发射方式：发射端信号光由单模光纤出射至光学天线整形后发射； 6.信号光接收方式：接收端接收自由空间信号光后耦合进入单模光纤进行接收； 7.链路损耗≤12dB（rms）@1km; 8.光学天线体积：约4L； 9.带载转台最大角速度：≥90°/s； 10.转台转动角度：水平轴±180°；俯仰轴±45°；横滚轴±45°； 二、配套高性能无人机移动平台 1.机型：电动四旋翼无人机； 2.续航时间：空载飞行时间≥65min；带10KG载荷飞行时长≥40min； 3.负载能力：≥10kg； 4.最大飞行速度：≥60km/h； 5.遥控距离：≥5km； 6.控制系统：支持地面站一键飞行。 三、配置清单： - 激光通信系统 1套 - 无人机移动平台 1台 |

备注：技术参数与性能指标中标注“▲”为重要参数。